TERMO DE REFERÊNCIA

Em atenção ao disposto na Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações), vimos por meio desta requerer a abertura de Processo Licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, nos termos a seguir elencados.

- ÓRGÃO SOLICITANTE

Secretaria de Infraestrutura Urbana.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO

(   ) Pregão             (   ) Eletrônico       (   ) Presencial

( x ) Concorrência    (    ) Eletrônica       ( x ) Presencial

(   ) Concurso

(   ) Leilão

(   ) Credenciamento

(   ) Registro de Preços

(   ) Dispensa de Licitação   (    ) Eletrônica     (     ) Física           (  ) Emergencial

- DEFINIÇÃO DO OBJETO

Seleção de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção de ponte em aduelas pré-moldadas de concreto armado sobre o Córrego Burim, localizada na Estrada Sarandi, no Distrito de Nova Santa Helena, Município de Iporã-PR, conforme especificações técnicas constantes no Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Plano de Trabalho vinculados ao Convênio nº 027/2025 – SEIL.

- ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QDE. | VALOR UNT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Execução de obra de arte corrente consistente na construção de ponte em aduelas pré-moldadas de concreto armado, com 7,00 metros de extensão e 6,00 metros de largura, incluindo berço de concreto, assentamento das aduelas, execução de alas laterais, capa de concreto armado, guarda-rodas e demais serviços complementares, conforme Projeto Executivo e Memorial Descritivo vinculados ao Convênio nº 027/2025 – SEIL. | Und | 1 | 345.426,57 | 345.426,57 |

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns

- DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de execução da obra de reconstrução da Ponte Burim, localizada sobre o Córrego Burim, em via rural do Município de Iporã-PR, cuja estrutura anteriormente existente, construída em madeira, encontra-se deteriorada e estruturalmente comprometida, não atendendo às condições mínimas de segurança, estabilidade e capacidade de carga exigidas para o tráfego atual. A precariedade da travessia tem ocasionado riscos à integridade dos usuários da via, limitações operacionais para o trânsito de veículos pesados e potencial interrupção do fluxo viário, especialmente em períodos de maior intensidade pluviométrica, quando a elevação do nível do corpo hídrico agrava a vulnerabilidade estrutural da ponte.

A via atendida pela Ponte Burim possui relevante função socioeconômica, sendo utilizada para o deslocamento diário de moradores, transporte escolar, circulação de ambulâncias e tráfego de maquinários agrícolas e caminhões destinados ao escoamento da produção rural. A ausência de infraestrutura adequada compromete o desenvolvimento econômico local, dificulta a prestação de serviços públicos essenciais e impõe riscos à coletividade. Assim, a intervenção não se caracteriza como mera melhoria, mas como medida indispensável para assegurar a continuidade da mobilidade rural e a proteção do interesse público.

A solução técnica adotada, conforme Projeto Executivo e Memorial Descritivo vinculados ao Convênio nº 027/2025 – SEIL, consiste na execução de obra de arte corrente em aduelas pré-moldadas de concreto armado, com berço estrutural ancorado, alas laterais, capa de concreto armado e guarda-rodas, observando-se critérios técnicos compatíveis com as condições geotécnicas e hidrológicas do local. A escolha da solução baseou-se em estudos técnicos prévios que contemplaram levantamento topográfico, análise do greide e avaliação da ocorrência histórica de chuvas, garantindo dimensionamento adequado, estabilidade estrutural e durabilidade da intervenção.

Sob o aspecto jurídico-administrativo, a contratação encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos princípios do planejamento, eficiência, economicidade e supremacia do interesse público. O objeto foi devidamente caracterizado no Estudo Técnico Preliminar, com definição clara de escopo, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro e requisitos técnicos de habilitação, possibilitando a realização de procedimento licitatório na modalidade concorrência para seleção da proposta mais vantajosa. A estimativa de preços foi elaborada com base em sistema oficial de custos do DER/PR, assegurando parâmetro referencial adequado para análise de exequibilidade das propostas.

Dessa forma, a fundamentação da contratação decorre da necessidade concreta e atual de substituição da estrutura precária por solução definitiva, segura e tecnicamente adequada, apta a restabelecer as condições de trafegabilidade na região rural atendida. A execução da nova Ponte Burim representa investimento estruturante, com impacto positivo de longo prazo para o Município de Iporã-PR, promovendo segurança viária, desenvolvimento socioeconômico e adequada aplicação dos recursos públicos vinculados ao convênio estadual.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução objeto do presente Termo de Referência consiste na execução integral da obra de arte corrente denominada **Ponte Burim**, destinada à transposição do Córrego Burim em via rural do Município de Iporã-PR, mediante implantação de estrutura em aduelas pré-moldadas de concreto armado, conforme Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Orçamento Sintético nº 7846-2/2025, aprovado pelo DER/PR, com data-base de 31/03/2025 . A intervenção visa substituir estrutura anteriormente existente, em madeira, atualmente deteriorada e tecnicamente inadequada, por solução estrutural definitiva, segura e compatível com as condições hidrológicas e geotécnicas do local.

A solução compreende, inicialmente, a execução de serviços preliminares, incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos, implantação de canteiro de obras e instalação de sinalização provisória, garantindo segurança aos usuários da via durante o período de execução. Na sequência, serão executados serviços de terraplenagem, regularização e preparação do terreno, bem como demolição de elementos remanescentes da estrutura antiga, conforme previsto no orçamento referencial.

No âmbito estrutural, a solução contempla a execução de berço/lastro em concreto armado ancorado ao leito, dimensionado para garantir estabilidade e correta distribuição de cargas, seguido do fornecimento e instalação de galeria celular pré-moldada de concreto do tipo BSCC 3,00 x 3,00 metros, inclusive rejuntamento e fixações estruturais, conforme especificações técnicas do DER/PR. Serão executadas alas laterais pré-moldadas, sistema de ancoragem com barras e cabos de aço galvanizado, proteção mecânica dos cabos e demais dispositivos necessários à estabilidade do conjunto estrutural.

Sobre a galeria será executada capa estrutural em concreto armado com resistência característica compatível com o projeto (Fck = 30 MPa), incluindo bombeamento, armaduras, formas, conectores e guarda-rodas laterais em concreto armado, garantindo interligação monolítica dos elementos e adequada capacidade de suporte para o tráfego rural previsto. Todos os materiais empregados deverão atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis e às especificações constantes no projeto, sendo submetidos a controle tecnológico e fiscalização técnica permanente.

A solução contempla ainda a execução de sinalização definitiva, placa de obra, limpeza final da área e entrega formal da estrutura concluída, observando-se os procedimentos de recebimento provisório e definitivo previstos na Lei nº 14.133/2021. De forma integrada, a solução proposta assegura a implantação de infraestrutura durável, segura e funcional, com adequada capacidade estrutural, reduzida necessidade de manutenção futura e atendimento pleno às demandas de mobilidade rural do Município de Iporã-PR, garantindo aplicação eficiente e responsável dos recursos públicos vinculados ao Convênio nº 027/2025 – SEIL.

- DA ESTIMATIVA DO VALOR

O custo estimado total da contratação é de R$ 345.426,57 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos unitários apresentados na pesquisa em anexo.

- DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária será repassada em momento oportuno.

- DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias.

O prazo de execução será de 90 (noventa) dias.

- DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O recebimento provisório e definitivo do objeto contratado será supervisionado pelo gestor e fiscal do contrato que atestará, mediante termo detalhado, o atendimento das exigências contratuais e de caráter técnico.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias úteis após a entrega do objeto, mediante a verificação de regularidade ou apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito de FGTS;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais

e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

- DA EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO ANTERIOR

Informamos que foram realizadas licitações anteriores.

- DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Da Forma de Seleção

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

  - Dos Critérios de Seleção

Habilitação jurídica

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

    - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - Documentos Pessoais dos Sócios: RG e CPF ou CNH.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –CNPJ – Cartão CNPJ (atualizado);

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

Qualificação Econômico-Financeira

    - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor do Foro da sede da Pessoa Jurídica. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

Qualificação técnica

Capacidade Técnica Operacional:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

| DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE MÍNIMA |
| --- | --- |
| Execução de obra de arte especial ou estrutura de concreto armado de complexidade técnica equivalente | 1 und |
| Execução de galeria celular pré-moldada de concreto, com fornecimento e instalação | 6 metros lineares |
| Execução de concreto estrutural com resistência característica mínima de 30 Mpa | 17m³ |

b.1) Os atestados apresentados para comprovação da responsabilidade técnica somente serão aceitos como prova de capacitação técnico-profissional se acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Não será admitida, para esse fim, a simples apresentação de atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validação pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Capacidade Técnica Profissional:

a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da obra objeto da licitação.

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;

c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidão do CREA;

c.3) Certidão do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestação de serviços;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

f) A licitante deverá comprovar experiência anterior na execução de serviços de estabilização e travamento estrutural, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA/CAU.

f.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a execução de travamento estrutural por meio de tirantes ativos ou passivos de alta resistência, utilizados em obras de contenção, fundações especiais, obras de arte especiais ou estruturas similares, com desempenho estrutural compatível ao previsto no projeto.

f.2) Para fins de comprovação da compatibilidade técnica, serão aceitos sistemas de tirantes que atendam, no mínimo, aos seguintes parâmetros:

a) Aço de alta resistência, com limite de escoamento e resistência à ruptura compatíveis com sistemas equivalentes ao padrão GW 520/690;

b) Capacidade de protensão ou travamento estrutural, com ancoragem ativa ou passiva;

c) Aplicação em obra estrutural, com função de contenção, estabilização ou travamento;

d) Execução acompanhada de projeto estrutural e memorial de cálculo.

f.3) Será admitida a comprovação por sistema tecnicamente equivalente, desde que demonstrada, por meio de documentação técnica, a equivalência funcional, estrutural e de desempenho ao sistema previsto no projeto.

f.4) A comprovação da equivalência técnica poderá ser feita mediante apresentação de ficha técnica, memorial descritivo, memorial de cálculo ou outro documento que evidencie a compatibilidade estrutural do sistema executado com o sistema previsto no projeto.

É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, com posterior comunicação à SEIL – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, quando exigido pelo instrumento de repasse.

    - MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

    - Para comprovação de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, a empresa deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal da empresa ou por contador ou certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de emissão.

- DA MOTIVAÇÃO DA INVERSÃO DE FASES

A presente licitação, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra da Ponte Burim, sobre o Córrego Burim, no Município de Iporã-PR, mediante implantação de galeria celular pré-moldada de concreto, berço estrutural, alas laterais, capa de concreto armado, sistemas de travamento estrutural e demais serviços complementares previstos no Projeto Executivo e no Orçamento Sintético nº 7846-2/2025 aprovado pelo DER/PR , adotará o procedimento de inversão de fases, nos termos do §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021. A escolha fundamenta-se na necessidade de assegurar maior eficiência administrativa, segurança jurídica e racionalidade ao certame, considerando a natureza técnica e estrutural da obra a ser executada.

A execução da Ponte Burim envolve serviços especializados, tais como concretagem estrutural com resistência característica definida, fornecimento e instalação de galeria celular pré-moldada de concreto, execução de berço/lastro estrutural, implantação de alas laterais, sistemas de ancoragem e travamento estrutural, além de controle tecnológico rigoroso dos materiais empregados. Tais atividades demandam empresa com comprovada qualificação técnica, capacidade operacional adequada e experiência específica em obras de arte correntes. Nesse contexto, a verificação prévia da habilitação técnica e documental das licitantes, antes da análise das propostas econômicas, mostra-se medida prudente e alinhada à complexidade do objeto.

A legislação vigente autoriza expressamente a Administração a promover a inversão das fases, desde que devidamente motivada, visando aprimorar a eficiência do procedimento. No presente caso, a análise antecipada da habilitação — incluindo verificação de registro da empresa no CREA, apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com atestados compatíveis, comprovação de experiência em estruturas pré-moldadas e sistemas de travamento estrutural, indicação de responsável técnico habilitado e regularidade jurídico-fiscal — reduz substancialmente o risco de inabilitações posteriores, evitando retrabalho, atrasos processuais e prejuízo ao cronograma físico-financeiro da obra.

Sob o enfoque da eficiência administrativa, princípio consagrado na Lei nº 14.133/2021, a inversão de fases permite que a Administração concentre seus esforços na análise das propostas apresentadas por empresas que já demonstraram capacidade técnica e regularidade documental para executar a obra. Essa sistemática reduz diligências desnecessárias, evita a apreciação de propostas de empresas que não detêm aptidão técnica para execução da Ponte Burim e contribui para maior agilidade no processamento do certame.

A adoção da inversão de fases também contribui para maior previsibilidade e estabilidade do procedimento licitatório, reduzindo o risco de impugnações e recursos relacionados à fase de habilitação após a etapa competitiva. Considerando que a obra está vinculada a recursos do Convênio nº 027/2025 – SEIL e deve observar cronograma específico para execução e prestação de contas, a celeridade na condução do processo licitatório é elemento essencial para garantir a tempestiva implantação da infraestrutura projetada.

Do ponto de vista da transparência e do controle, a inversão das fases não restringe a publicidade dos atos administrativos, mas organiza o procedimento de modo mais eficiente, assegurando que apenas empresas tecnicamente aptas avancem para a disputa de preços. Em se tratando de obra de engenharia estrutural com responsabilidade técnica significativa e impactos diretos na segurança dos usuários da via rural, é imprescindível que a Administração tenha plena convicção quanto à capacidade técnica das participantes antes da fase competitiva.

A natureza do objeto — que envolve execução de estrutura em concreto armado, galeria celular pré-moldada, sistemas de ancoragem e travamento estrutural, controle tecnológico e cumprimento rigoroso de normas técnicas — exige elevado grau de especialização. A inversão de fases contribui para mitigar riscos de inexecução contratual ou execução deficiente, assegurando que apenas empresas devidamente qualificadas disputem a proposta econômica, protegendo o erário e garantindo a entrega de infraestrutura segura, durável e funcional.

Diante do exposto, resta demonstrado que a adoção da inversão de fases é medida oportuna, vantajosa e plenamente compatível com o interesse público, proporcionando processo licitatório mais eficiente, seguro e alinhado à complexidade técnica da obra da Ponte Burim. Conclui-se, portanto, que a inversão atende integralmente ao disposto no §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, configurando solução administrativa adequada para assegurar a contratação de empresa tecnicamente apta à execução da obra no Município de Iporã-PR.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1. Da Gestão do Contrato

A gestão do Contrato será atribuída ao Servidor: xxxxxxxxxxxxx.

13.2. Da Fiscalização do Contrato

A Fiscalização do Contrato será atribuída ao Servidor: xxxxxxxxxxxxx.

- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação deverá observar integralmente as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como as normas técnicas aplicáveis à execução de obras de arte correntes, as especificações constantes no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo e no Orçamento Sintético aprovado pelo DER/PR, com data-base de 31/03/2025. A empresa contratada deverá executar a obra da Ponte Burim em estrita conformidade com os documentos técnicos que integram o processo licitatório, garantindo qualidade, segurança estrutural, durabilidade e pleno atendimento ao interesse público.

Constitui requisito essencial da contratação que a empresa mantenha, durante toda a execução contratual, responsável técnico devidamente habilitado e registrado no CREA, com emissão da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, respondendo formalmente pelos serviços realizados. A contratada deverá cumprir integralmente as normas técnicas brasileiras aplicáveis, especialmente no que se refere à execução de estruturas em concreto armado, galeria celular pré-moldada, capa estrutural, alas laterais, sistemas de ancoragem e travamento estrutural, bem como atender às diretrizes técnicas do DER/PR constantes no orçamento referencial.

A empresa deverá dispor de equipe técnica qualificada e equipamentos compatíveis com a complexidade da obra, incluindo maquinário para terraplenagem, concretagem, içamento e posicionamento das aduelas pré-moldadas, além de garantir controle tecnológico dos materiais empregados, especialmente concreto estrutural com resistência característica especificada em projeto (Fck = 30 MPa). Todos os materiais utilizados deverão possuir qualidade comprovada, atendendo às normas da ABNT e demais regulamentações pertinentes, sendo vedada a utilização de insumos em desacordo com as especificações técnicas.

No âmbito da segurança do trabalho, a contratada deverá cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras aplicáveis à construção civil, especialmente no que se refere à implementação de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), treinamento de trabalhadores e organização adequada do canteiro de obras. A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto será integralmente da contratada, não cabendo à Administração qualquer vínculo ou responsabilidade subsidiária além dos limites legais.

Constitui ainda requisito da contratação o cumprimento rigoroso do cronograma físico-financeiro aprovado, observando-se os prazos estabelecidos para mobilização, execução das etapas estruturais, sinalização e conclusão da obra. Eventuais atrasos injustificados ensejarão aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual, conforme a Lei nº 14.133/2021. A contratada deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante a vigência do contrato, assegurando regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e técnica até o recebimento definitivo da obra.

Por fim, a execução da Ponte Burim deverá ocorrer com observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e supremacia do interesse público, garantindo que a infraestrutura entregue ao Município de Iporã-PR atenda plenamente às condições de segurança, estabilidade e funcionalidade previstas no projeto técnico. O descumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar aplicação de sanções administrativas, rescisão contratual e demais medidas cabíveis, nos termos da legislação vigente.

- DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO

Devido à natureza do objeto e a possível variedade de produtos, optou-se pelo parcelamento, sendo que no processo será realizado por item e não através de lote.

- DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A presente licitação será realizada em regime de ampla concorrência, não sendo aplicada a regra de participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme previsto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, combinado com o art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

A decisão de não aplicar o tratamento diferenciado deve-se ao fato de que o valor estimado da contratação ultrapassa o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), estabelecido na legislação vigente como teto para que a disputa seja restrita a ME e EPP. Assim, a realização do certame em caráter amplo visa garantir a legalidade do procedimento, a competitividade entre os participantes e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

- DA NECESSIDADE DE RESERVA DE COTA

Não há.

- DA DECLARAÇÃO DE QUE O OBJETO DEMANDADO NÃO SE ENQUADRA COMO ARTIGO DE LUXO

Em atendimento ao disposto no art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021, declaramos que os itens a serem adquiridos não compreendem artigos de luxo. Logo, reafirmamos que os itens do objeto em questão são de qualidade comum e não superior à necessária finalidade à qual se destina.

- DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O modelo de execução do objeto deverá observar rigorosamente as condições técnicas, operacionais e administrativas estabelecidas no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo, no Orçamento Sintético nº 7846-2/2025 e nos demais documentos que integram o processo licitatório da obra da Ponte Burim, no Município de Iporã-PR. A execução deverá ocorrer de forma planejada, contínua e coordenada, garantindo o atendimento integral às especificações técnicas, às normas do DER/PR, às normas da ABNT aplicáveis e aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

A empresa contratada será responsável pela execução integral da obra, compreendendo a mobilização de equipe técnica e equipamentos, instalação do canteiro de obras, sinalização provisória, execução dos serviços preliminares e demolições necessárias, preparação do terreno e serviços de terraplenagem. Na sequência, deverão ser executados o berço/lastro estrutural em concreto armado, devidamente ancorado conforme projeto, o fornecimento e a instalação da galeria celular pré-moldada de concreto, inclusive rejuntamento, fixações e dispositivos de ancoragem, bem como a execução das alas laterais e sistemas de travamento estrutural previstos.

Após a implantação da estrutura principal, será executada a capa de concreto armado com resistência característica compatível ao projeto (Fck = 30 MPa), incluindo armaduras, conectores, formas, bombeamento e lançamento do concreto, garantindo a integração monolítica da estrutura. Deverão ser implantados guarda-rodas laterais em concreto armado e demais dispositivos de segurança viária previstos. Todos os serviços deverão ser realizados sob acompanhamento do responsável técnico da contratada, com emissão da ART de execução e supervisão da fiscalização designada pela Administração.

A contratada deverá assegurar controle tecnológico dos materiais empregados, especialmente concreto estrutural, aço e elementos pré-moldados, apresentando laudos, ensaios e certificados de qualidade sempre que solicitado pela fiscalização. Não será admitida a substituição de materiais ou alteração de metodologia executiva sem prévia autorização formal da Administração. Eventuais inconformidades deverão ser corrigidas imediatamente, sem ônus adicional ao Município.

O modelo de execução prevê fiscalização contínua por parte da Administração, com registro das medições por etapa concluída, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado. O pagamento será realizado mediante medição dos serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, conforme critérios estabelecidos no contrato. O recebimento da obra ocorrerá em duas etapas: provisório, após conclusão física e verificação preliminar, e definitivo, após decurso do prazo legal e confirmação da plena funcionalidade e estabilidade da estrutura.

Prazo de execução: O prazo para execução da obra deverá observar o cronograma físico-financeiro aprovado no processo licitatório, iniciando-se a contagem a partir da emissão da Ordem de Serviço. A contratada deverá mobilizar-se imediatamente após a assinatura do contrato e cumprir integralmente os prazos estabelecidos, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre a execução do objeto, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora

FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar o objeto da forma ajustada;

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

A CONTRATADA, não poderá ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.

Caberá ainda a Contratada:

a.	Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;

b.	Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a fornecer os objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não terá nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade será tão somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de todos os encargos sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma como é expressa e considerada nos arts. 3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 61.784/67;

c.	Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

d.	Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras que lhe são correlatas;

e.	Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

f.	Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado;

g.	Cumprir todas as exigências contidas no Edital que originou o Contrato;

h. Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos objetos transportados e terceiros, ficando sempre responsável pelas consequências originárias e acidentes que se verificarem;

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do contrato, constituem obrigações do MUNICÍPIO:

Pagar o valor constante no contrato dentro do prazo avençado;

Dar a Contratada as condições necessárias a garantir a execução de Contrato

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, devendo o objeto desta licitação ser fornecido/prestado em sua integralidade pelo vencedor do processo.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de informações omissas, este Processo Licitatório e todos os seus atos ocorrerão em conformidade com o que rege a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 015/2025.

Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Nestes termos, pede-se prosseguimento.

Iporã - PR, 19 de fevereiro de 2026.

Wesley Celestino da Silva

Secretário de Infraestrutura Urbana.